МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Санкт-Петербургский государственный

электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

Кафедра Вычислительной техники

отчет

по лабораторной работе № 1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: «Знакомство с ассемблером RISC-V и эмулятором Ripes»

| Студенты гр. 4311 |  | Ласков С. Булкин H. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ильин С. Е. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы:

Получение представления о структуре простейших программ на ассемблере RISC-V.

Задание:

1) По примеру программы в методических материалах (пункте 1.1) к лабораторной работе, написать на ассемблере свой вариант программы, которая вместо логической операции исключающего ИЛИ использует дизъюнкцию, а вместо логического сдвига влево – логический сдвиг вправо. Изменить число сдвигов.

2) Написать на ассемблере свой вариант программы, которая выводит приветствие от лица каждого участника бригады: "Hello, I am <ФИО> from team <номер бригады>!!!\n" и в качестве кода выхода из программы использует сумму последних цифр номеров студенческих билетов участников.

Тексты программ:

Первая программа:

.global _start          # Делаем метку _start глобальной, чтобы ассемблер/линкер

# знал точку входа программы (аналог main в C).

.text                   # Начало секции с кодом (инструкциями процессора).

_start:                     # Метка начала программы (_start — точка входа).

add   t1, x0, x0        # t1 = x0 + x0 = 0.

# Регистр x0 всегда содержит 0, поэтому t1 = 0.

# Здесь мы просто обнуляем t1.

addi  t0, t1, 0x9       # t0 = t1 + 9 = 0 + 9 = 9.

# Теперь в регистре t0 хранится число 9 (0x9 в hex).

# --- логическая операция OR вместо XOR ---

ori   t1, t0, 0x3       # t1 = t0 | 3.

# t0 = 9 (1001₂), 3 = 0011₂.

# Результат: 1001 | 0011 = 1011₂ = 11.

# Теперь t1 = 11 (0xB).

# --- логический сдвиг вправо вместо сдвига влево ---

srli  t1, t1, 0x3       # t1 = t1 >> 3 (логический сдвиг).

# t1 = 11 (1011₂).

# Сдвигаем вправо на 3 бита: 0001₂ = 1.

# Теперь t1 = 1.

# --- вечный цикл ---

jal   _start            # Безусловный переход на метку _start.

# Инструкция jal сохраняет адрес возврата в ra,

# но мы его не используем. В итоге цикл бесконечный.

Вторая программа:

.global _start                 # Экспортируем метку _start — точка входа программы.

# Линкер/эмулятор начнёт исполнение именно отсюда.

.text                          # Секция машинного кода (инструкции процессора).

_start:                            # Точка входа.

# -------- Печать первой строки: write(1, str1, 53) --------

addi  a0, x0, 1                # a0 = 1 — файловый дескриптор stdout.

la    a1, str1                 # a1 = адрес буфера str1 (la — псевдоинструкция,

# развернётся в пару auipc+addi).

addi  a2, x0, 53               # a2 = длина выводимых данных в байтах (53).

# Для write длина нужна явно; нуль-терминатор от .asciz не обязателен.

addi  a7, x0, 64               # a7 = 64 — номер системного вызова write.

ecall                          # Вызов write(1, str1, 53). Первая строка выводится в консоль.

# -------- Печать второй строки: write(1, str2, 55) --------

addi  a0, x0, 1                # a0 = 1 — снова stdout.

la    a1, str2                 # a1 = адрес буфера str2.

addi  a2, x0, 55               # a2 = длина второй строки (55 байт).

addi  a7, x0, 64               # a7 = 64 — write.

ecall                          # Вызов write(1, str2, 55). Вторая строка печатается.

# -------- Завершение программы: exit(5) --------

# Номера билетов: 05 и 10 -> последние цифры 5 и 0; сумма = 5.

addi  a0, x0, 5                # a0 = 5 — код возврата процесса.

addi  a7, x0, 93               # a7 = 93 — номер системного вызова exit.

ecall                          # Вызов exit(5). Программа завершается с кодом 5.

.data                          # Секция данных (строки/массива байт).

str1: .asciz "Hello, I am Bulkin Nikita Alekseevich from team 4!!!\n"

# .asciz кладёт ASCII-строку и добавляет завершающий 0.

# Для write это не обязательно (важен a2), но не мешает.

str2: .asciz "Hello, I am Laskov Sergey Vladimirovich from team 4!!!\n"

# Аналогично для второй строки.Примеры запуска программ:

Первая программа:

Пример

Вторая программа:

Пример

Вывод

В ходе лабораторной работы мы получили представление о структуре программ на ассемблере RISC-V. Выполнение заданий, включая модификацию операций и работу с системными вызовами, позволило освоить основы написания и отладки кода в эмуляторе Ripes.