МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В. И. УЛЬЯНОВА(ЛЕНИНА)

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: «РАБОТА С МИКРОАРХИТЕКТУРОЙ ПРОЦЕССОРА В RIPES»

| Студенты гр. 4311 |  | Ласков С. В. Булкин Н. А. |
| --- | --- | --- |
| Преподаватель |  | Ильин С.Е. |

Санкт-Петербург

2025

Цель работы

Развитие навыков работы с микроархитектурой процессора, вычислительными конвейерами и анализом их работы в симуляторе Ripes. Изучение особенностей выполнения ассемблерных программ на различных микроархитектурах RISC-V.

Основные теоретические положения

2.1 Определения

Микроархитектура процессора — способ реализации архитектуры набора команд (ISA) на уровне аппаратных компонентов (регистры, АЛУ, блоки управления, конвейеры).

Тактовая частота процессора — количество тактов (циклов), выполняемых процессором за одну секунду. Определяет скорость выполнения инструкций.

Вычислительный конвейер — техника разделения выполнения инструкции на несколько этапов (стадий), что позволяет параллельно обрабатывать несколько инструкций.

Суперскалярный процессор — процессор, способный выполнять несколько инструкций за один такт за счет наличия нескольких исполнительных устройств.

2.2 Сравнение микроархитектур

Для сравнения выбраны микроархитектуры:

Микроархитектура 1: Конвейерная без приостановки конвейера (без hazard detection)

Микроархитектура 2: Конвейерная пятистадийная (5-stage)

Результаты выполнения практических заданий:

Задание 4 (вариант 4)

4.1 Запуск на пятистадийной конвейерной микроархитектуре

Программа выполнена корректно.

Для числа 707 результат = 0 (цифры 7 и 7 совпадают).

Для числа 123 результат = 1 (все цифры разные).

4.2 Анализ стадий выполнения инструкций ветвления

Инструкции beq выполняются на стадии ID (декодирование).

При срабатывании условия перехода происходит сброс конвейера (flush следующих инструкций).

Это приводит к штрафу производительности (задержка в 1–2 такта).

Визуализация в Ripes показывает "пузыри" (stalls) после условных переходов.

Пример для числа 707:

После beq t2, t5, digits_equal (равенство выполняется) происходит переход.

Следующие две инструкции (beq t2, t6, ... и beq t5, t6, ...) сбрасываются.

Конвейер продолжает работу с метки digits_equal.

4.3 Сравнение с однотактной микроархитектурой

В однотактной архитектуре каждая инструкция выполняется за один такт, конфликтов конвейера нет.

В конвейерной архитектуре есть задержки из-за переходов, но общее время выполнения меньше за счёт параллелизма.

4.4 Код программы находится в Приложении А

Таблица  - Результаты анализа фрагмента кода

Задание 5 (вариант 5)
Мы дополнили код в соответствии с требованиями задания и скомпилировали его в Ripes на языке C.

Результат работы программы

Вывод:

Программа успешно реализована на RISC-V ассемблере и корректно проверяет уникальность цифр в трёхзначном числе.

Конвейерная архитектура повышает производительность за счёт параллельного выполнения инструкций, но требует механизмов обнаружения и разрешения конфликтов.

Условные переходы в конвейерных архитектурах вызывают задержки из-за сброса частично выполненных инструкций.

Симулятор Ripes позволяет наглядно изучать работу микроархитектур и анализировать выполнение инструкций по стадиям.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Код программы:

.data

number: .word 707         # ТУТ МЕНЯТЬ своё трёхзначное число

.text

.globl _start

_start:

# 1. Загрузка исходного числа N

la   t0, number       # t0 = &number (адрес переменной)

lw   t0, 0(t0)        # t0 = N (само трёхзначное число)

# 2. Выделяем сотни, десятки и единицы

#

# Пусть N = abc (a – сотни, b – десятки, c – единицы)

#

# a = N / 100

# r = N % 100

# b = r / 10

# c = r % 10

# a = N / 100, r = N % 100

li   t1, 100          # t1 = 100 (делитель для сотен)

div  t2, t0, t1       # t2 = a  (hundreds, первая цифра)

rem  t3, t0, t1       # t3 = r  (остаток N % 100)

# b = r / 10, c = r % 10

li   t4, 10           # t4 = 10 (делитель для десятков/единиц)

div  t5, t3, t4       # t5 = b  (tens, вторая цифра)

rem  t6, t3, t4       # t6 = c  (ones, третья цифра)

# 3. Проверка различия цифр

#

# Если ХОТЯ БЫ две цифры равны — результат = 0.

# Иначе (все три различны) — результат = 1.

beq  t2, t5, digits_equal   # a == b ?

beq  t2, t6, digits_equal   # a == c ?

beq  t5, t6, digits_equal   # b == c ?

# Сюда попадаем, если НИ одно из равенств не сработало

# => все три цифры различны

li   a0, 1                  # результат = 1 (все разные)

j    finish

digits_equal:

# Есть хотя бы пара одинаковых цифр

li   a0, 0                  # результат = 0

finish:

# 4. Завершение программы

#

# В Ripes: ecall 93 — выход с кодом, лежащим в a0.

# См. в окне "Exit code" или в регистре a0.

li   a7, 93                 # номер системного вызова exit

ecall